POBIERANIE PRÓBEK GLEBOWYCH na podstawie PN-R-04031:1997

1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sporządzić szkic działki przeznaczonej do badań.

2. Próbka (ogólna uśredniona) powinna reprezentować obszar działki o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie).

3. Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniem terenu, nie może przekroczyć obszaru 4ha.

4. Próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykonanym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem powierzchni pola, którą reprezentują.

5. Aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać do 20 próbek pierwotnych według schematu: zaleca się prostopadły kierunek pobierania do zabiegów agrotechnicznych (uprawa, nawożenie)

6. Próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg i być wolna od widocznych zanieczyszczeń stałych typu szkło, kamienie, metal, resztki roślinne, itp.

7. Niezbędne wyposażenie do poboru próbek:

- worki strunowe na próbki glebowe wraz z naklejką do oznaczenia;

- laska glebowa lub łopatka ogrodnicza/nóż – do poboru próbek, czyste i suche;

- Wiadro/miska – do wymieszania próbki ogólnej, czyste i suche;

- Mazak do opisania próbki na naklejce

7. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową lub łopatką ogrodniczą z wierzchniej warstwy gleby 0-20cm, kolejno wykonując czynności:

w miejscu pobierania próbki pierwotnej (pojedynczej), rolę świeżo zaoraną przydeptać,

pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,

wcisnąć laskę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),

wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,

zawartość wgłębienia (zasobnika) przenieść do pojemnika,

po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić kartonowe pudełko lub woreczek.

8. Próbek nie należy pobierać:

na obrzeżach pola do 5 m,

w miejscach po stogach i kopcach,

w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,

w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki)

- w miejscach składowania odpadów czy gleby z innych terenów.

9. Najodpowiedniejszym okresem pobierania próbek glebowych jest okres wiosenny lub jesienny przed wysiewem nawozów.

10. Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby.

11. Należy zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola.

12. Próbki tak opisane wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio do laboratorium.

13. Próbki gleby przygotowane do wysłania powinny być zapakowane w torebki papierowe lub tekturowe pudełka. 2. Do próbki o masie ok. 1 kg należy dołączyć etykietę (metryczkę) z danymi: - Nazwa miejscowości, - oznaczenie próbki, - data pobrania.